ROVER MÓVEL ESP32-S3 & ARDUINO NANO

Projeto de Soldagem na Placa Perfurada: Componentes & Conexões

Este documento consolida de forma estrita e simplificada todos os componentes físicos e o mapeamento pino a pino para montagem da eletrônica interna em placa perfurada. A placa ESP32-S3-CAM fica alojada externamente na cabeça móvel Pan/Tilt, compartilhando apenas um chicote flexível de 3 fios (+5V, GND e TX) com a placa do chassi.

# 1. Lista de Componentes Físicos

A. Módulos e Componentes na Placa Perfurada (Chassi)

| Componente | Qtd | Função no Circuito |
| --- | --- | --- |
| Arduino Nano V3 (ATmega328P) | 1 un | Microcontrolador do chassi (controla TB6612, servos e lê bateria) |
| Módulo Step-Down Mini 560 (5V / até 5A) | 1 un | Regulador chaveado rebaixador de 7.4V para 5.0V estáveis |
| Driver Duplo MOSFET TB6612FNG | 1 un | Ponte H de tração para os 4 micromotores DC |
| Transistor NPN BC337 (TO-92) | 1 un | Inversor de sinal serial do ESP32 TX para Nano RX (D2) |
| Resistor 1 kΩ (1/4W) | 1 un | Resistor de base do transistor BC337 |
| Resistor 10 kΩ (1/4W) | 1 un | Resistor de pull-up do coletor do BC337 ao +5V |
| Barras de Pinos Fêmea (Soquetes 2.54 mm) | 2 pares | Para encaixar o Nano e TB6612 sem soldar as placas diretamente |
| Barras de Pinos Macho (Headers 2.54 mm) | 1 tira | Para conexão dos servos (3 pinos) e chicote do ESP32 (3 pinos) |
| Bornes de Parafuso KRE 2 vias (opcional) | 3 un | Entrada da bateria (1x) e saídas dos motores esq/dir (2x) |

B. Componentes Externos (Fora da Placa Perfurada)

| Componente | Qtd | Função no Circuito |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3-CAM N16R8 (Câmera 5MP) | 1 un | Cabeça Pan/Tilt: Wi-Fi, streaming MJPEG e WebSocket (Conecta por 3 fios) |
| Pack Bateria Li-Ion 2S (7.4V / 2500mAh) | 1 un | Alimentação geral do sistema com placa BMS integrada |
| Chave Gangorra KCD1-101 (2 Terminais) | 1 un | Interruptor geral liga/desliga (corta o polo positivo da bateria) |
| Motores DC JGA16-050 com Redução (16 mm) | 4 un | Tração 4WD: 2 motores esquerdos e 2 direitos ligados em paralelo |
| Micro Servos SG90 9g | 2 un | Articulação Pan (Horizontal) e Tilt (Vertical) da câmera |
| Rodas StickyMAX S20 22 mm (RoboCore) | 4 un | Com cubo de fixação em alumínio CNC 6351-T6 incluso de fábrica |

# 2. Esquema Elétrico e Diagramas Visuais

Figura 1: Esquema Elétrico Completo de Interligação (KiCad)

Diagrama unifilar das conexões: Bateria, Mini 560, Nano, TB6612, Servos e Chicote ESP32.

Figura 2: Arquitetura Distribuída (Cabeça Móvel vs Chassi Fixo)

O chicote de 3 fios elimina a torção mecânica na movimentação Pan/Tilt.

# 3. Mapeamento Pino a Pino das Conexões

A. Distribuição de Alimentação e Terra

| Ponto de Origem | Ponto de Destino | Descrição do Sinal |
| --- | --- | --- |
| Bateria Li-Ion (+) | Entrada da Chave KCD1 | VBAT Bruto (7.4V nominal / 8.4V pico) |
| Saída da Chave KCD1 | Step-Down Mini 560 (IN+) e TB6612 (VM) | VBAT Chaveado para potência |
| Bateria Li-Ion (-) | Trilha Barramento GND | Referência 0V Geral |
| Mini 560 (IN- e OUT-) | Trilha Barramento GND | GND de entrada e saída do regulador |
| Mini 560 (OUT+) | Trilha Barramento +5V | Fornece 5.0V estáveis (até 5A) para toda a lógica |
| Trilha Barramento +5V | Nano (5V), TB6612 (VCC), ESP32 (5V), Servos (5V), R2 (10k) | Distribuição de 5V na placa |
| Trilha Barramento GND | Nano (GND), TB6612 (GND), ESP32 (GND), Servos (GND), BC337 (E) | Distribuição de GND na placa |

B. Comunicação Serial (Chicote ESP32 de 3 Fios & Circuito Inversor)

| Ponto de Origem | Ponto de Destino | Descrição do Sinal |
| --- | --- | --- |
| ESP32 Pino 5V (Externo) | Trilha Barramento +5V | Fio 1 do chicote: Alimentação da placa de vídeo |
| ESP32 Pino GND (Externo) | Trilha Barramento GND | Fio 2 do chicote: Terra de sinal e alimentação |
| ESP32 Pino IO43 TX (Externo) | Resistor R1 (1 kΩ) - Terminal 1 | Fio 3 do chicote: Transmissão de comandos (3.3V) |
| Resistor R1 (1 kΩ) - Terminal 2 | Transistor BC337 - Base (Pino 2) | Entrada de corrente para chaveamento |
| Transistor BC337 - Emissor (Pino 3) | Trilha Barramento GND | Referência de comutação |
| Transistor BC337 - Coletor (Pino 1) | Arduino Nano Pino D2 (RX) | Sinal serial convertido e invertido para 5V |
| Transistor BC337 - Coletor (Pino 1) | Resistor R2 (10 kΩ) - Terminal 1 | Ponto de pull-up |
| Resistor R2 (10 kΩ) - Terminal 2 | Trilha Barramento +5V | Pull-up para garantir nível HIGH em 5.0V |

C. Tração 4WD: Arduino Nano ➔ TB6612FNG ➔ Motores JGA16-050

| Ponto de Origem | Ponto de Destino | Descrição do Sinal |
| --- | --- | --- |
| Arduino Nano D12 | TB6612 Pino STBY | Habilitação da Ponte H (HIGH = Motores ativos) |
| Arduino Nano D3 (PWM) | TB6612 Pino PWMA | Velocidade analógica dos Motores Esquerdos |
| Arduino Nano D4 | TB6612 Pino AIN1 | Sentido de rotação dos Motores Esquerdos |
| Arduino Nano D5 | TB6612 Pino AIN2 | Sentido de rotação dos Motores Esquerdos |
| Arduino Nano D6 (PWM) | TB6612 Pino PWMB | Velocidade analógica dos Motores Direitos |
| Arduino Nano D7 | TB6612 Pino BIN1 | Sentido de rotação dos Motores Direitos |
| Arduino Nano D8 | TB6612 Pino BIN2 | Sentido de rotação dos Motores Direitos |
| TB6612 Saídas AO1 e AO2 | 2x Motores Esquerdos (Paralelo) | Potência Canal A (Frontal e Traseiro Esquerdos) |
| TB6612 Saídas BO1 e BO2 | 2x Motores Direitos (Paralelo) | Potência Canal B (Frontal e Traseiro Direitos) |

D. Servos da Câmera: Arduino Nano ➔ SG90

| Ponto de Origem | Ponto de Destino | Descrição do Sinal |
| --- | --- | --- |
| Arduino Nano D9 (PWM) | Header Servo Pan - Pino Sinal | Controle angular Pan (Horizontal: 0° a 180°) |
| Arduino Nano D10 (PWM) | Header Servo Tilt - Pino Sinal | Controle angular Tilt (Vertical: 0° a 180°) |
| Trilha Barramento +5V | Headers Servos - Pinos Centrais | Alimentação dos servos (fio vermelho) |
| Trilha Barramento GND | Headers Servos - Pinos Terra | Terra dos servos (fio marrom ou preto) |

# 4. Dicas Práticas de Soldagem e Layout

• Uso de Soquetes (Barras Fêmea): Nunca solde o Arduino Nano ou a placa TB6612FNG diretamente na placa perfurada. Solde barras de pinos fêmea no passo de 2.54 mm e encaixe os módulos como chips. Isso protege os componentes contra calor excessivo e permite substituição imediata ou gravação fora do robô se necessário.

• Barramentos Mestres de Alimentação: Em placas de ilhas isoladas, crie duas trilhas contínuas de fio rígido estanhado (ou pontes de solda) atravessando a placa: uma para GND e outra para +5V. Isso permite puxar alimentação para qualquer módulo a partir da ilha vizinha, sem cruzar fios longos pelo meio da placa.

• Conectores de Borda para Cabos Externos: Solde headers macho de 2.54 mm nas bordas da placa perfurada. Para os servos, monte blocos de 3 pinos [SINAL | 5V | GND] onde o plugue padrão dos servos encaixa diretamente sem cortes. Para o chicote do ESP32, monte um conector de 3 pinos [5V | GND | TX].

• Traçado dos Fios de Potência: Os fios que ligam o Step-Down Mini 560 e as saídas dos motores (TB6612 para os bornes) devem ser de bitola adequada (AWG 22 a 24) e o mais curtos possível para minimizar queda de tensão.

Figura 3: Sugestão de Layout Físico na Placa Perfurada (90 x 150 mm)

Disposição das ilhas e posicionamento relativo dos módulos e componentes.